## Cisco Packet Tracer — Από το μηδέν σε σύνθετα δίκτυα με Switches & Routers

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 — Γνωριμία με το Cisco Packet Tracer (οθόνη & components)

### 1.1 Τι είναι το Packet Tracer

Είναι πρόγραμμα προσομοίωσης δικτύων. Δηλαδή φτιάχνουμε ένα “εικονικό” δίκτυο με συσκευές (PC, Switch, Router) και το δοκιμάζουμε σαν να ήταν πραγματικό.

### 1.2 Τα βασικά μέρη της οθόνης (components)

#### A) Workspace (Χώρος εργασίας)

- Η “άσπρη περιοχή” στο κέντρο.

- Εκεί σύρουμε (drag & drop) τις συσκευές και φτιάχνουμε την τοπολογία.

#### B) Device-Type Selection (Κατηγορίες συσκευών) — κάτω αριστερά

Είναι τα κουμπιά/εικονίδια που χωρίζουν τις συσκευές σε κατηγορίες:

- End Devices: PC, Laptop, Server (τελικές συσκευές)

- Network Devices: Switches, Routers (δικτυακές συσκευές)

- Connections: καλώδια

#### C) Device-Specific Selection (Συγκεκριμένες συσκευές) — δίπλα στις κατηγορίες

Αφού επιλέξεις κατηγορία, εμφανίζονται τα διαθέσιμα μοντέλα (π.χ. PC-PT, 2960 switch, router κλπ).

#### D) Mode bar (Real Time / Simulation) — κάτω δεξιά

- Real Time: το δίκτυο “τρέχει” κανονικά

- Simulation: βλέπουμε βήμα-βήμα τα πακέτα (πολύ χρήσιμο για μάθηση)

#### E) Common Tools (εργαλεία πάνω/κάτω)

- Επιλογή/μετακίνηση αντικειμένων

- Σβήσιμο (delete)

- Μεγέθυνση/σμίκρυνση

- Προσθήκη σημειώσεων (notes) (προαιρετικό)

### 1.3 Πώς “δουλεύουμε” στο Packet Tracer (βασικά actions)

#### Action 1: Προσθήκη συσκευής (drag & drop)

- Πατάμε κατηγορία (π.χ. End Devices)

- Επιλέγουμε συσκευή (π.χ. PC)

- Σύρουμε τη συσκευή στο Workspace και αφήνουμε

✅ Αυτό δημιουργεί ένα PC (π.χ. PC0)

#### Action 2: Σύνδεση συσκευών (με καλώδιο)

- Πατάμε Connections

- Επιλέγουμε καλώδιο (ή “Automatically Choose Connection”)

- Κλικ στην 1η συσκευή → επιλέγουμε θύρα (port)

- Κλικ στη 2η συσκευή → επιλέγουμε θύρα

Τι είναι τα ports;
Είναι “υποδοχές” δικτύου:

- Σε PC συνήθως: FastEthernet0

- Σε Switch: Fa0/1, Fa0/2, ...

- Σε Router: Fa0/0, Fa0/1 (ή Gigabit σε άλλα μοντέλα)

✅ Αν δούμε πράσινα λαμπάκια (μετά από λίγο), η σύνδεση είναι ΟΚ.

#### Action 3: Ρύθμιση IP σε PC

- Κλικ στο PC

- Πηγαίνουμε Desktop

- Ανοίγουμε IP Configuration

- Γράφουμε IP / Subnet / Gateway (όταν χρειάζεται)

Τι σημαίνουν:

- IP Address: η “ταυτότητα” της συσκευής στο δίκτυο

- Subnet Mask: ποιο είναι το δίκτυο (π.χ. /24)

- Default Gateway: “η πόρτα εξόδου” προς άλλα δίκτυα (router)

#### Action 4: Έλεγχος με Ping

- Κλικ στο PC

- Desktop → Command Prompt

- Γράφουμε:

- ping <IP_άλλης_συσκευής>

- Αν γράψει Reply from... → υπάρχει επικοινωνία ✅

- Αν γράψει Request timed out → κάτι δεν πάει καλά ❌

#### Action 5: Simulation Mode (να δω τα πακέτα)

- Κάτω δεξιά πατάμε Simulation

- Κάνουμε ping ξανά

- Βλέπουμε “φακελάκια/πακέτα” να κινούνται στο δίκτυο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 — Δίκτυα με Switch (πολλά PCs στο ίδιο LAN)

# ✅ Παράδειγμα 1: 4 PCs με 1 Switch (ίδιο δίκτυο)

## Στόχος

Οι 4 υπολογιστές να επικοινωνούν όλοι μεταξύ τους.

## Συσκευές (και τι κάνουν)

- PC (End Device): ο υπολογιστής του χρήστη

- Switch: συνδέει πολλές συσκευές στο ίδιο δίκτυο (LAN) και προωθεί frames μέσα στο LAN

## Actions βήμα-βήμα (με components)

### Βήμα 1 — Βάζω τις συσκευές

- End Devices → επιλέγω PC

- Σύρω 4 PCs στο Workspace (θα γίνουν PC0, PC1, PC2, PC3)

- Network Devices → Switches

- Σύρω 1 Switch (π.χ. 2960)

### Βήμα 2 — Συνδέω καλώδια

- Connections

- Επιλέγω Copper Straight-Through (ή Auto)

- Κλικ στο PC0 → FastEthernet0

- Κλικ στο Switch → Fa0/1
(Το ίδιο για όλα τα PC σε διαφορετικές θύρες Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4)

### Βήμα 3 — Ρυθμίζω IP σε κάθε PC

Για κάθε PC:

- Κλικ στο PC → Desktop → IP Configuration

- Συμπληρώνω:

| PC | IP Address | Subnet Mask | Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| PC0 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | (κενό) |
| PC1 | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 | (κενό) |
| PC2 | 192.168.1.3 | 255.255.255.0 | (κενό) |
| PC3 | 192.168.1.4 | 255.255.255.0 | (κενό) |

Γιατί Gateway κενό;
Εδώ έχουμε μόνο ένα δίκτυο. Router δεν υπάρχει, άρα δεν χρειάζεται έξοδος προς άλλο δίκτυο.

### Βήμα 4 — Έλεγχος με ping

PC0 → Desktop → Command Prompt:

ping 192.168.1.4

# ✅ Παράδειγμα 2: 2 Switches, ίδιο LAN (επέκταση δικτύου)

## Στόχος

Να μεγαλώσουμε το LAN χρησιμοποιώντας δεύτερο switch.

## Συσκευές

- 4 PCs (2 σε κάθε switch)

- 2 Switches

- 1 σύνδεση Switch-to-Switch

## Actions

### Βήμα 1 — Προσθήκη συσκευών

- Βάζουμε 2 switches (Switch0, Switch1)

- Βάζουμε 4 PCs

### Βήμα 2 — Συνδέσεις

- PC0, PC1 → Switch0

- PC2, PC3 → Switch1

- Switch0 → Switch1 (μία θύρα από το καθένα, π.χ. Fa0/24 ↔ Fa0/24)

### Βήμα 3 — IPs (όλα στο ίδιο δίκτυο)

| PC | IP | Subnet |
| --- | --- | --- |
| PC0 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 |
| PC1 | 192.168.10.2 | 255.255.255.0 |
| PC2 | 192.168.10.3 | 255.255.255.0 |
| PC3 | 192.168.10.4 | 255.255.255.0 |

### Βήμα 4 — Ping

PC0:

ping 192.168.10.4

Σημαντικό:
Τα switches δεν χρειάζονται IP για να συνδέσουν απλά PCs στο ίδιο LAN (σε αυτό το επίπεδο).

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 — Δίκτυα με Router (σύνδεση διαφορετικών δικτύων)

# ✅ Παράδειγμα 3: 2 διαφορετικά LANs με Router (κλασικό σενάριο)

## Στόχος

Να επικοινωνούν PCs από δύο διαφορετικά δίκτυα.

## Συσκευές (και ρόλοι)

- PCs: τελικοί χρήστες

- Switch: σύνδεση μέσα σε κάθε LAN

- Router: συνδέει διαφορετικά δίκτυα και κάνει “δρομολόγηση” (routing)

## Τοπολογία

LAN1: PC0/PC1 → Switch0 → Router → Switch1 → PC2/PC3 :LAN2

## Actions βήμα-βήμα

### Βήμα 1 — Τοποθέτηση

- 2 PCs στο LAN1

- 2 PCs στο LAN2

- 2 switches (ένας ανά LAN)

- 1 router στη μέση

### Βήμα 2 — Συνδέσεις (copper straight-through)

- PC0 → Switch0

- PC1 → Switch0

- Switch0 → Router (στο Fa0/0 του router)

- Router (Fa0/1) → Switch1

- Switch1 → PC2, PC3

### Βήμα 3 — Ρυθμίσεις Router (πολύ αναλυτικά)

- Κλικ στον Router

- Πηγαίνουμε Config

- Επιλέγουμε από αριστερά FastEthernet0/0

- Γράφουμε IP:

  - IP Address: 192.168.1.254

  - Subnet Mask: 255.255.255.0

  - Βεβαιωνόμαστε ότι είναι On (ενεργό)

- Επιλέγουμε FastEthernet0/1

- Γράφουμε:

  - IP Address: 192.168.2.254

  - Subnet Mask: 255.255.255.0

  - On

Τι κάναμε εδώ;
Δώσαμε στον router μία IP σε κάθε πλευρά, δηλαδή:

- μία IP “μέσα” στο LAN1

- μία IP “μέσα” στο LAN2
Έτσι ο router μπορεί να είναι “γέφυρα” ανάμεσα στα δύο δίκτυα.

### Βήμα 4 — Ρυθμίσεις PCs (με Gateway!)

LAN1 PCs:

- PC0:

  - IP 192.168.1.1

  - Mask 255.255.255.0

  - Gateway 192.168.1.254

- PC1:

  - IP 192.168.1.2

  - Mask 255.255.255.0

  - Gateway 192.168.1.254

LAN2 PCs:

- PC2:

  - IP 192.168.2.1

  - Mask 255.255.255.0

  - Gateway 192.168.2.254

- PC3:

  - IP 192.168.2.2

  - Mask 255.255.255.0

  - Gateway 192.168.2.254

Τι είναι το Gateway πρακτικά;
“Όταν στέλνω κάτι εκτός δικτύου μου, το στέλνω πρώτα στον router”.

### Βήμα 5 — Έλεγχος

Από PC0:

ping 192.168.2.1

# ✅ Παράδειγμα 4: “Σχολείο με 2 εργαστήρια”

## Στόχος

Το εργαστήριο Α και Β να επικοινωνούν αλλά να έχουν διαφορετικά δίκτυα.

## Δίκτυα

- Lab A: 10.0.0.0 /24

- Lab B: 10.0.1.0 /24

## Router

- Fa0/0: 10.0.0.254 /24

- Fa0/1: 10.0.1.254 /24

## PCs (ενδεικτικά)

Lab A:

- 10.0.0.1 /24 gateway 10.0.0.254

- 10.0.0.2 /24 gateway 10.0.0.254

Lab B:

- 10.0.1.1 /24 gateway 10.0.1.254

- 10.0.1.2 /24 gateway 10.0.1.254

## Actions

Ίδια ακριβώς βήματα με το Παράδειγμα 3 (απλά αλλάζουν οι IP).

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 — Διάγνωση λαθών (Troubleshooting όπως στο εργαστήριο)

### Πρόβλημα 1: Τα PCs στο ίδιο switch δεν μιλάνε

Έλεγχος:

- έχουν IP στο ίδιο δίκτυο; (π.χ. 192.168.1.x)

- έχουν ίδιο subnet mask;

- είναι σωστό το καλώδιο;

- ανάβουν τα λαμπάκια;

### Πρόβλημα 2: Δεν περνά ping από LAN1 σε LAN2

Έλεγχος:

- έχει ο router IP και στα 2 interfaces;

- είναι On τα interfaces;

- έχουν τα PCs Gateway τη σωστή IP του router;

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 — Ασκήσεις

### Άσκηση 1 (Switch)

Φτιάξε LAN με 1 switch και 5 PCs.
Δώσε IP: 192.168.50.1 έως 192.168.50.5 /24
Κάνε ping από το PC0 σε όλα τα άλλα.

### Άσκηση 2 (Router)

Φτιάξε 2 LAN:

- LAN1: 172.16.1.0/24

- LAN2: 172.16.2.0/24
Ο router να έχει .254 σε κάθε LAN.
Κάνε ping από LAN1 σε LAN2.

### Άσκηση 3 (Ελεγχόμενο λάθος)

Στο Άσκηση 2 αφαίρεσε το Gateway από ένα PC και παρατήρησε τι γίνεται.
Γράψε συμπέρασμα 2 γραμμές.