### 1. Ποιο πεδίο της IPv4 επικεφαλίδας χρησιμοποιείται για την αναγνώριση των fragments του ίδιου αρχικού πακέτου;

Α. TTL
Β. Total Length
Γ. Identification
Δ. Flags

### 2. Ποια δήλωση είναι σωστή για το Fragment Offset;

Α. Μετριέται σε bytes
Β. Μετριέται σε bits
Γ. Μετριέται σε οκτάδες (8 bytes)
Δ. Μετριέται σε 32-bit λέξεις

### 3. Το πεδίο MF (More Fragments) παίρνει τιμή 0 όταν:

Α. Το πακέτο δεν είναι IPv4
Β. Το πακέτο είναι το πρώτο
Γ. Όταν DF=1
Δ. Είναι το τελευταίο fragment

### 4. Το πρώτο fragment έχει πάντα…

Α. MF=0
Β. Identification=0
Γ. Offset=0
Δ. Header 40 bytes

### 5. Αν το MTU είναι 520 bytes και η επικεφαλίδα 20 bytes, πόσα δεδομένα μπορούν να χωρέσουν σε κάθε fragment;

Α. 500 bytes
Β. 504 bytes
Γ. 480 bytes
Δ. 496 bytes

### 6. Το πεδίο Offset ενός fragment είναι 40. Πόσα bytes δεδομένων έχουν προηγηθεί;

Α. 40 bytes
Β. 80 bytes
Γ. 320 bytes
Δ. 400 bytes

### 7. Δεδομένα 2000 bytes πρέπει να μεταφερθούν μέσω δικτύου με MTU = 620 bytes. Η επικεφαλίδα είναι 20 bytes. Πόσα πλήρη fragments θα δημιουργηθούν;

Α. 2
Β. 3
Γ. 3
Δ. 4

### 8. Σε ένα fragment το Total Length = 620. Πόσα bytes είναι δεδομένα;

Α. 600
Β. 600
Γ. 580
Δ. 20

### 9. Αν το πρώτο fragment έχει 600 bytes δεδομένων, ποιο θα είναι το offset του 3ου fragment;

Α. 125
Β. 150
Γ. 75
Δ. 225

### 10. Το τελευταίο fragment ενός datagram έχει MF=0 και offset=225. Πόσα bytes είχαν μεταφερθεί πριν από αυτό;

Α. 225 bytes
Β. 450 bytes
Γ. 1800 bytes
Δ. 900 bytes

## Σενάριο: Κατάτμηση πακέτου IPv4 σε δίκτυο με μικρό MTU

Δίνεται το εξής πακέτο IPv4:

- Total Length: 3000 bytes

- Μέγεθος επικεφαλίδας (IHL): 20 bytes

- MTU δικτύου: 620 bytes

- Flags: DF = 0

### Ζητούμενα για κάθε ομάδα:

- Να υπολογίσει πόσα fragments θα δημιουργηθούν.

- Για κάθε fragment να συμπληρώσει:

  - Total Length

  - Data Size

  - Fragment Offset

  - MF (More Fragments)

- Να εξηγήσει γιατί το offset αυξάνεται σε μονάδες των 8 bytes.